Физико-химические основы работы

многоступенчатой системы водоочистки: 
от адсорбции до ионного обмена

А. А. Афанасьева, С. М. Козина1, К. И. Бажан

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

1russkiisufiks@gmail.com

Аннотация. В работе исследуются физико-химические процессы, лежащие в основе работы бытового многоступенчатого фильтра для очистки воды. Рассматриваются процессы механической фильтрации, адсорбции и ионного обмена. Приводятся результаты экспериментальных измерений скорости фильтрации, жесткости воды, общей минерализации и содержания остаточного хлора. Результаты демонстрируют эффективность фильтра и подтверждают снижение основных загрязнений воды.

Ключевые слова: многоступенчатый фильтр; механическая фильтрация; адсорбция; ионный обмен; качество воды; бытовая очистка

Введение

Качество питьевой воды является важным фактором, влияющим на здоровье человека и бытовые условия жизни. Несмотря на централизованную систему водоочистки, водопроводная вода может содержать различные примеси: механические частицы, растворенные соли кальция и магния, остаточный хлор и органические вещества.

Повышенная жесткость воды вызывает образование накипи в бытовых приборах, а наличие хлора ухудшает вкус и запах воды. Для дополнительной очистки воды широко применяются бытовые фильтры, в частности фильтры-кувшины с многоступенчатой системой очистки.

Работа таких устройств основана на сочетании нескольких физико-химических процессов:

механическая фильтрация;

адсорбция загрязнений;

ионный обмен.

Изучение принципов работы таких систем представляет интерес как с научной, так и с практической точки зрения.

Цель работы — исследовать эффективность работы бытового многоступенчатого фильтра для очистки воды.

Теоретические основы очистки воды

Основные загрязнения водопроводной воды

В водопроводной воде могут присутствовать различные типы загрязнений:

механические примеси (песок, частицы ржавчины);
растворенные соли кальция и магния;

остаточный хлор;

органические соединения.

Эти вещества ухудшают качество воды и могут влиять на работу бытовых приборов.

Основные загрязнения водопроводной воды

| Тип загрязнения | Примеры веществ | Последствия |
| --- | --- | --- |
| Механические | песок, ржавчина | мутность воды |
| Минеральные соли | Ca²⁺, Mg²⁺ | образование накипи |
| Хлор | остаточный хлор | запах и вкус |
| Органические вещества | гуминовые соединения | изменение цвета |

Принцип работы многоступенчатых фильтров

Многоступенчатые фильтры очищают воду

последовательно, пропуская её через несколько слоев фильтрующих материалов. Каждый слой выполняет свою функцию.

Основные этапы очистки:

вода → механический фильтр → активированный уголь

→ ионообменная смола → очищенная вода.

Основные процессы очистки воды

Механическая фильтрация (Удаляет взвешенные частицы при прохождении воды через пористый материал).

Адсорбция (Активированный уголь адсорбирует органические соединения и остаточный хлор).

Ионный обмен (Ионы кальция и магния частично заменяются ионами натрия, что снижает жесткость воды).

Экспериментальная часть

Объект исследования

В качестве объекта исследования использовался бытовой фильтр-кувшин для очистки воды. Устройство состоит из:

верхнего резервуара для исходной воды,

фильтрующего картриджа,

нижнего резервуара для очищенной воды.

Состав фильтрующего картриджа

Основные слои фильтра

| Слой | Материал | Функция |
| --- | --- | --- |
| Механический | полипропилен | удаление частиц |
| Сорбционный | активированный уголь | адсорбция органики и хлора |
| Ионообменный | ионообменная смола | снижение жесткости |

Используемое оборудование

Приборы и материалы

| Прибор | Назначение |
| --- | --- |
| TDS-метр | измерение минерализации |
| тест на жесткость | определение Ca²⁺ и Mg²⁺ |
| тест на хлор | определение остаточного хлора |
| секундомер | измерение времени фильтрации |
| мерный стакан | измерение объема |

Методика проведения эксперимента

Эксперимент проводился следующим образом:

В качестве исходной использовалась водопроводная вода комнатной температуры.

1.	Измерялись исходные параметры воды:

жесткость (с помощью текст-полосок);

минерализация (TDS-метр);

содержание остаточного хлора (тест-набор).

Через фильтр-кувшин пропускался объем воды 1 литр. Фиксировалось время фильтрации с помощью секундомера.

1.	После фильтрации проводились повторные измерения тех же параметров.

2.	Эксперимент повторился три раза для повышения точности результатов.

3.	На основе полученных данных рассчитывались:

скорость фильтрации;

изменение показателей качества воды.

Результаты эксперимента

Скорость фильтрации

Скорость фильтрации воды

| № | Объем (л) | Время (с) | Скорость (л/с) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 92 | 0.0109 |
| 2 | 1 | 95 | 0.0105 |
| 3 | 1 | 90 | 0.0111 |
| Среднее | 1 | 92.3 | 0.0108 |

График времени фильтрации

Изменение жесткости воды

Жесткость воды

| Образец | Жесткость (°dH) |
| --- | --- |
| До фильтрации | 8 |
| После фильтрации | 5 |

Диаграмма изменения жесткости воды

Снижение жесткости составило около 37,5 %.

Минерализация воды

Минерализация воды

| Образец | Минерализация (ppm) |
| --- | --- |
| До фильтрации | 310 |
| После фильтрации | 240 |

Диаграмма изменения минерализации воды

Содержание остаточного хлора

Концентрация хлора

| Образец | Хлор (мг/л) |
| --- | --- |
| До фильтрации | 0.35 |
| После фильтрации | 0.05 |

Диаграмма данных об изменении содержания хлора

Обсуждение результатов

Полученные результаты показывают, что бытовой многоступенчатый фильтр эффективно улучшает качество воды. Наиболее заметным оказалось снижение концентрации остаточного хлора, что связано с адсорбционными свойствами активированного угля.

Снижение жесткости воды подтверждает эффективность работы ионно-обменной смолы, однако полное удаление ионного кальция и магния не происходит из-за ограниченной емкости фильтрующего материала.

Эксперимент с красителем показал уменьшение окраски после фильтрации, что свидетельствует о наличии адсорбционных процессов.

Заключение

В ходе работы были изучены физико-химические процессы, лежащие в основе работы бытового многоступенчатого фильтра для очистки воды.

Экспериментальные обследования показали:

снижение жесткости воды примерно на 37,5%;

уменьшение общей минерализации;

значительное снижение содержания остаточного хлора.

Полученные результаты подтверждают эффективность использования бытовых фильтров для улучшения качества питьевой воды.

Список литературы

Кульский Л.А. Основы очистки воды. Киев: Наукова думка, 2006. 318 с.

Первов А.Г. Технологии очистки природных вод : учебник. Москва : Ассоциация строительных вузов, 2020. 600 с.

Фесенко Л.Н. Очистка у воды: фильтры, сорбенты, реагенты : справочник. Москва : ИНФРА-М, 2018. 352 с.

Соколов Л.И. Очистка сточных вод: учебное пособие. Москва : ИНФРА-М, 2020. 280 с.

Ксенофонтов Б.С. Очистка сточных вод: флотация и сгущение. Москва : ИД

«ФОРУМ» ИНФРА-М, 2019. 400 с.