Экспериментальное исследование точности GNSS RTK. Часть 1. Форматы данных

Д. Е. Мещеряков, Г. А. Фокин

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

mecherikovvvv@gmail.com, grihafokin@gmail.com

Аннотация. Целью экспериментального исследования является комплексная оценка точности позиционирования системами GNSS RTK. Формулируется задача организации измерений в глобальных навигационных спутниковых системах (ГНСС) с системой дифференциальной коррекции (СДК) «кинематика реального времени» RTK (Real Time Kinematic). Для проведения эксперимента с базовой станцией поправок и RTK ровером используется программно-аппаратный комплекс геодезического класса PrinCe. Приводятся форматы измерений RINEX и порядок их постобработки с оценкой координат в RTKLIB.

Ключевые слова: GNSS RTK, NMEA, RINEX, RTCM, PrinCe, RTKLIB, позиционирование

Введение

Достижение метровой и дециметровой точности позиционирования в сотовых сетях 5G и беспроводных локальных сетях WiFi IEEE 802.11az открывает широкие возможности их практического использования [1]–[3]. Однако остается целый ряд сценариев, включая определение местоположение (ОМП) транспортных средств [4], где требуется сантиметровая точность оценок координат в реальном времени. На сегодня такая точность доступна преимущественно глобальным навигационным спутниковым системам (ГНСС) с системами дифференциальной коррекции (СДК) [5].

Наибольшее распространение получили системы GNSS (Global Navigation Satellite System) класса «кинематика реального времени» RTK [6]. Вторичная обработка ГНСС измерений и поправок СДК [7] в проприетарных комплексах геодезического класса типа PrinCe [8], [9] позволяет достичь сантиметровой точности оценок координат (ОК) [10]. Однако в более доступных решениях GNSS RTK [11] такая точность в реальном времени пока недоступна [12]. Для исследования методов и средств повышения точности позиционирования системами GNSS RTK можно воспользоваться открытой библиотекой RTKLIB [13]. В ней используются форматы данных первичных измерений RINEX [14] и оценок координат NMEA [15]. Для анализа порядка постобработки измерений в RTKLIB в настоящей работе выполняется анализ форматов данных, используемых для экспериментального исследования точности позиционирования GNSS RTK.

Материал далее организован следующим образом. В разделе II представлены форматы измерений RINEX и оценок координат NMEA. В разделе III приводится порядок постобработки измерений RINEX в библиотеке RTKLIB. В заключении IV формулируется задача сравнения оценок координат, полученных в комплексе PrinCe с результатами постобработки в RTKLIB.

Форматы ГНСС измерений и поправок

Формат RINEX

Формат RINEX (Receiver Independent Exchange Format) [14] служит для обмена данными GNSS, хранения первичных «сырых» измерений и навигационных сообщений. В ходе эксперимента используются файлы с расширениями .obs (наблюдения) и .nav (навигационные сообщения). Файл наблюдений .obs (табл. 1 и 2) содержит первичные «сырые» измерения с ГНСС приёмника: псевдодальности, фазы несущей, доплеровские сдвиги и отношения сигнал/шум. Описание структуры заголовка и данных строки файла наблюдений представлено в табл. 1 и 2 соответственно. Пример самого файла наблюдений .obs приведен на рис. 1.

Структура заголовка файла наблюдений

| Параметр | Пример | Описание |
| --- | --- | --- |
| RINEX VERSION / TYPE | 3.04, OBSERVATION DATA, M: Mixed | версия формата, тип данных, тип систем |
| PGM / RUN BY / DATE | PrinCe, PrinCe, 20251210 084702 UTC | программа, исполнитель, дата создания |
| MARKER NAME / NUMBER | nlosstena | название и номер маркерной точки |
| OBSERVER / AGENCY | PrinCe, PrinCe | наблюдатель и организация |
| REC # / TYPE / VERS | 3732841, I90VR, 1.1.11 | серийный номер, модель, версия прошивки приёмника |
| ANT # / TYPE | 3732841, PRNI90VR, NONE | серийный номер и тип антенны |
| APPROX POSITION XYZ | 2763114.1311, 1626871.7158, 5495080.2130 | приближённые координаты в системе ECEF, м |
| ANTENNA: DELTA H/E/N | 1.3817, 0.0000, 0.0000 | смещения антенны (высота, восток, север) |
| SYS / # / OBS TYPES | G 24 C1C L1C D1C S1C ... | список систем и типов измерений: G – GPS, R – GLONASS, E – Galileo, C1C, L1C, D1C, S1C – типы данных |

Структура данных файла наблюдений

| Параметр | Пример | Описание |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор спутника | G07 | GPS, номер спутника 07 |
| Псевдодальность C1C (м) | 22684421.141 | измеренная дальность на частоте L1 |
| Фаза несущей L1C (циклы) | 119207446.270 | фазовые измерения на L1 |
| Доплеровский сдвиг D1C (Гц) | -2478.363 | изменение частоты сигнала |
| Отношение сигнал/шум S1C (dB-Hz) | 43.750 | качество сигнала |

Пример содержания файла наблюдений .obs

Файл навигационных сообщений .nav (табл. 3) содержит эфемеридные данные и поправки часов спутников [16]. Эфемериды – точные параметры орбиты спутника, позволяют рассчитать его положение в любой момент времени в системе координат Земли. Пример файла навигационных сообщений .nav приведен на рис. 2.

Навигационное сообщение спутника GPS

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Строка 1 | идентификатор спутника, эпоха передачи, поправки часов (a0, a1, a2) |
| Строки 2–8 | орбитальные параметры: IODE – номер эфемериды; Crs, Delta n, M0 – параметры орбиты; Cuc, e, Cus, sqrt(A) – эксцентриситет и большая полуось; Toe – эпоха эфемерид; Cic, Omega0, Cis, i0 – наклонение и долгота узла; Crc, omega, Omega dot – аргумент перигея и скорость узла; IDOT – скорость изменения наклонения. |

Пример содержания файла навигационных сообщений .nav

Файл навигационных сообщений содержит данные спутника GPS (G05). Запись, соответствующая одному спутнику, имеет структуру, описанную в табл. 3: первая строка включает идентификатор спутника (G05), метку времени эпохи (год, месяц, день, час, минута, секунда) и коэффициенты коррекции часов (a0, a1, a2). Следующие семь строк содержат числовые значения орбитальных параметров: эксцентриситет (e), большая полуось (sqrt(A)), наклонение (i0), аргумент перигея (omega). Эти данные необходимы для расчёта точного положения спутника на орбите. Файл .nav является источником данных о движении спутников и состоянии их бортовых часов, что критически важно для высокоточного позиционирования.

Формат NMEA

В сообщениях NMEA (National Marine Electronics Association) [15] передаются оценки координат, статус приемника, количество спутников, HDOP и др. Одним из наиболее информативных в NMEA является сообщение GGA (Global Positioning System Fix Data), которое содержит сводную информацию о текущем статусе местоположения. На рис. 3 показан консольный вывод сообщений NMEA. Структура GGA описана в табл. 4.

В настоящем исследовании поток сообщений NMEA, в первую очередь формата GGA, записывался в реальном времени с приёмника PrinCe i90VR. В дальнейшем эти данные преобразуются в структурированный формат CSV для удобства анализа, визуализации и прямого сравнения оценок координат с результатами постобработки первичных измерений RINEX в СПО RTKLIB.

Пример содержания сообщений NMEA формата CGA

Параметры сообщения NMEA формата GGA

| № | Поле | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор сообщения | GGA | тип сообщения – фикс GPS |
| 2 | UTC-время | 112530.000 | время в формате ЧЧММСС.ссс (11:25:30.000 UTC) |
| 3 | Широта | 6012.3456 | градусы и минуты (60° 12.3456′) |
| 4 | Полушарие широты | N | северное (N) или южное (S) |
| 5 | Долгота | 03015.6789 | градусы и минуты (30° 15.6789′) |
| 6 | Полушарие долготы | E | восточное (E) или западное (W) |
| 7 | Fix Quality | 1 | качество фикса: 0 – нет фикса, 1 – автономный GPS, 2 – DGPS, 4 – RTK-фикс |
| 8 | Количество спутников | 10 | число используемых спутников |
| 9 | HDOP | 0.95 | горизонтальный фактор снижения точности HDOP (чем меньше, тем лучше) |
| 10 | Высота | 45.3 | высота над уровнем моря (в единицах из поля 11) |
| 11 | Единицы высоты | M | метры |
| 12 | Высота геоида | 12.5 | разница между эллипсоидом WGS84 и уровнем моря (геоид) |
| 13 | Единицы геоида | M | метры |
| 14 | Время с последнего DGPS | пусто | возраст дифференциальных поправок (сек), если доступны |
| 15 | Идентификатор станции | пусто | номер базовой станции DGPS |
| 16 | Контрольная сумма | *65 | контрольная сумма для проверки целостности сообщения |

Постобработка измерений RINEX в RTKLIB

Для постобработки в RTKLIB в ходе эксперимента записывались первичные измерения от базовой станции (PrinCe i30) и ровера (PrinCe i90VR) в формате RINEX. Файлы измерений и параметры настройки RTKLIB описаны в табл. 5 и 6 соответственно.

Описание файлов измерений obs. и .nav

| Файл | Формат | Описание |
| --- | --- | --- |
| source_bs_los | .obs | содержит сырые измерения: псевдодальности, фазы несущей, доплеровские сдвиги и отношения сигнал/шум (база) |
| source_bs_los | .nav | содержит эфемеридные данные и поправки часов спутников (база) |

Продолжение Таблицы V

| source_ los | .obs | содержит сырые измерения: псевдодальности, фазы несущей, доплеровские сдвиги и отношения сигнал/шум (ровер) |
| --- | --- | --- |
| source_ los | .nav | содержит эфемеридные данные и поправки часов спутников (ровер) |

Параметры настройки приложения RTKLIB

| Группа | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| Основные настройки позиционирования (pos1-) | posmode | режим позиционирования: статический (для неподвижного приёмника) |
|  | frequency | используемые частоты: L1, L2, L5. |
|  | soltype | тип решения: только прямое (forward) решение |
|  | elmask | угол возвышения маски (в градусах); спутники ниже этого угла игнорируются |
|  | ionoopt | модель ионосферной коррекции: используются коэффициенты из широковещательной эфемериды (классический двойной частотный метод) |
|  | tropopt | модель тропосферной коррекции |
|  | sateph | источник эфемерид: только широковещательные эфемериды; для точной постобработки нужно precise |
|  | navsys | используемые навигационные системы (битовая маска): 1-GPS, 4-GLONASS, 8-Galileo, 16-QZSS, 32-BDS; 61(1+4+8+16+32) -GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| Настройки разрешения неоднозначностей (pos2-) | armode | режим разрешения неоднозначностей: фиксация и удержание целых значений; агрессивный режим для высокой точности. |
|  | gloarmode | режим AR для GLONASS: выключен (т.к. используется межчастотный сдвиг) |
|  | bdsarmode | режим AR для BeiDou: включен. |
|  | arfilter | фильтрация AR: включена; отбрасывает неоднозначности с низким отношением правдоподобия |
|  | minfixsats | минимальное количество спутников для фиксации неоднозначностей |
|  | minholdsats | минимальное количество спутников для удержания фиксации |
|  | varholdamb | дисперсия для удержания неоднозначности (в циклах²) |
| Настройки вывода (out-) | solformat | формат решения: широта, долгота, высота (Lat, Lon, Height) |
|  | outhead | заголовок в выходном файле: включен |
|  | outopt | дополнительная информация в выходном файле: включена (например, число спутников, DOP) |
|  | height | система высот: эллипсоидальная высота (относительно эллипсоида WGS84) |
|  | geoid | модель геоида для преобразования высоты: встроена в RTKLIB |
| Настройки станций (ant1-, ant2-) | ant1-postype | тип задания координат базовой станции (ANT1): вручную введены геодезические координаты (широта, долгота, высота) |
|  | ant1-pos1/2/3 | координаты базовой станции |
|  | ant2-postype | тип задания координат станции ровера (ANT2): берутся из заголовка файла RINEX |
| Статистические настройки (stats-) | eratio1/2/5 | отношение дисперсий кодовых измерений к фазовым для L1, L2, L5 |
|  | errphase | СКО фазовых измерений (в метрах) |
|  | stdiono | априорное СКО ионосферной задержки (в метрах) |
|  | stdtrop | априорное СКО тропосферной задержки (в метрах) |

На рис. 4 показан файл конфигурации RTKLIB. Отличием от стандартных настроек RTKLIB (табл. 6) является корректировка угла возвышения (elmask). Его увеличение с 15° до 30° необходимо для разрешения неоднозначностей фазовых измерений, что позволило получить фиксированное (FIX) решение в сценарии LOS. Сигналы от спутников, находящихся низко над горизонтом с углом возвышения менее 30° подвержены влиянию атмосферных задержек ионосферы и тропосферы, а также эффектам многолучевости, что приводит к увеличению шумов и ошибок измерений. Исключение таких спутников из обработки путём повышения угловой маски позволяет улучшить геометрический фактор точности GDOP (Geometric Dilution of Precision) группировки ГНСС и повысить точность фазовых измерений, что создаёт условия для разрешения целочисленных неоднозначностей фаз несущей, что является ключевым условием получения фиксированного решения FIX в режиме RTK.

Файл конфигурации RTKLIB

В результате постобработки в RTKLIB формируются файлы .stat и .pos, содержащие рассчитанные координаты и статистику решения (табл. 7).

Файлы после постобработки в RTKLIB

| Файл | Формат | Описание |
| --- | --- | --- |
| rtklib_los | .pos | проприетарный формат RTKLIB; включает заголовок и содержит данные оценок координат |
| los_pos | .stat | NMEA подобный формат вывода координат, содержит те же данные, что и в rtklib_los |
| los_events | .pos | содержит заголовок файла rtklib_los |

При оценке точности используются данные заголовка (табл. 8) и оценок координат (табл. 9) из файла rtklib_los. На рис. 5 показан файл rtklib_los.pos.

Параметры заголовка файла rtklib_los

| Параметр | Значение/описание |
| --- | --- |
| Программное обеспечение | RTKPOST-EX 2.5.0 |
| Входные файлы измерений | см. таблица 5 |
| Начало наблюдений | 2025/12/10 08:07:22.0 GPST |
| Окончание наблюдений | 2025/12/10 08:14:24.0 GPST |
| Режим позиционирования | Kinematic (кинематический) |
| Используемые частоты | L1+L2 / E5b+L5+L6 |
| Направление решения | Forward (прямое) |
| Маска по углу места | 30.0 градусов |
| Коррекция ионосферы | Broadcast (по модели из данных) |
| Коррекция тропосферы | Saastamoinen (модель) |
| Источник эфемерид | Broadcast (из данных) |
| Спутниковые системы | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| Разрешение неоднозначностей | Continuous (непрерывное) |

Параметры данных файла rtklib_los

| Параметр | Описание | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| GPST | Метка времени (эпоха) | Год/Месяц/День Часы:Минуты:Секунды |
| latitude(deg) | Широта | градусы (WGS84) |
| longitude(deg) | Долгота | градусы (WGS84) |
| height (m) | Высота над эллипсоидом | метры |
| Q | Флаг качества решения | 1:fix, 2:float, 3:sbas, 4:dgps, 5:single, 6:ppp |
| ns | Количество исп. спутников | штук |
| sdn(m) | СКО (ошибка) широты | метры |
| sde(m) | СКО (ошибка) долготы | метры |
| sdu(m) | СКО (ошибка) высоты | метры |
| sdne(m) | Ковариация между ошибками широты и долготы | метры² |
| sdeu(m) | Ковариация ошибок долготы и высоты | метры² |
| sdun(m) | Ковариация ошибок высоты и широты | метры² |
| age(s) | Возраст дифф. поправок | секунды |

Файл rtklib_los.pos

Заключение

Оценки координат, полученные непосредственно с приёмника PrinCe i90VR, были записаны в формате сообщений NMEA, преобразованы в структурированный формат CSV и сохранены в файле prin_los.csv. Описание данных файла представлено в табл. 10. На рис. 6 представлена экранная форма файла prin_los.csv.

Параметры данных файла prin_los

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Timestamp | метка времени измерения с точностью до миллисекунд; формат: ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС.ссс |
| Latitude | широта в градусах |
| Longitude | долгота в градусах |
| X (m) | координата X в локальной системе координат (пока нереализованная функция в формировании логов) |
| Y (m) | координата Y в локальной системе (пока нереализованная функция в формировании логов) |
| Altitude (m) | высота над эллипсоидом WGS84 в метрах |
| Fix Status | режим фиксации позиции: RTK (Real-Time Kinematic) – решение с фиксированными целочисленными неоднозначностями, обеспечивает сантиметровую точность |
| Satellites | количество спутников, используемых в решении; очень высокое значение указывает на приёмник различных ГНСС: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| HDOP | горизонтальный фактор снижения точности HDOP (Horizontal Dilution of Precision) |
| Speed (km/h) | скорость движения в км/ч; нулевое значение соответствует статическому положению приёмника |

| Satellite System | используемая ГНСС; в NMEA сообщении, которое обрабатывало приложении, нет информации об используемой ГНСС |
| --- | --- |
| Quality Code | код качества решения; зависит от производителя/формата; обычно: 1 – автономное решение, 2 – дифференциальное, 4 – RTK с фиксированными неоднозначностями, 5 – RTK float; значение 4 – RTK Fixed – наивысшая точность |

Файл prin_los.csv

Поскольку GNSS RTK приёмник PrinCe i90VR в условиях LOS обеспечивал стабильное фиксированное решение с сантиметровой точностью, его координаты были приняты в качестве эталонных. Относительно этого эталона выполнялась оценка среднеквадратического отклонения (СКО) оценок координат как для самих измерений приёмника PrinCe в остальных сценариях, так и для ОК, полученных в результате постобработки в RTKLIB. Файлы с оценками координат, используемые для анализа и сравнения, сведены в табл. 11.

Файлы оценок координат PrinCe и RTKLIB

| Файл | Формат | Описание |
| --- | --- | --- |
| prin_los | .csv | файл с оценками координат PrinCe i90VR в формате, сформированном после обработки NMEA сообщений: время, координаты, статус, количество спутников, HDOP |
| rtklib_los | .pos | файл с оценками координат RTKLIB: уточнённые координаты, статус решения, СКО |

Список литературы

Фокин Г.А. Модель технологии сетевого позиционирования метровой точности 5G NR. Часть 1. Конфигурация сигналов PRS // Труды учебных заведений связи. 2022. Т. 8. № 2. С. 48-63.

Фокин Г.А. Модель технологии сетевого позиционирования метровой точности 5G NR. Часть 2. Обработка сигналов PRS // Труды учебных заведений связи. 2022. Т. 8. № 3. С. 80-99.

Фокин Г.А., Багаев Е.С., Мещеряков Д.Е. Позиционирование в беспроводных локальных сетях Wi-Fi стандарта IEEE 802.11az. Часть 1. Постановка задачи достижения дециметровой точности // Первая миля. 2025. № 1 (125). С. 50-56.

Фокин Г.А., Владыко А.Г. Позиционирование транспортных средств в сверхплотных сетях радиодоступа V2X/5G с использованием расширенного фильтра Калмана // Труды учебных заведений связи. 2020. Т. 6. № 4. С. 45-59.

Grewal M.S., Andrews A.P., Bartone C.G. Global Navigation Satellite Systems, Inertial Navigation, Integration, 4th ed. Wiley, 2020. 608 p.

Odolinski R., Teunissen, P.J. Low-cost, high-precision, single-frequency GPS–BDS RTK positioning // GPS solutions. 2017. Vol. 21. № 3. PP. 1315-1330.

Геоспайдер. ООО "НПП "ГЕОМАТИК". [Электронный ресурс] URL: https://geospider.ru/ (Дата обращения 14.02.2026).

Приемник PrinCe i30. [Электронный ресурс] URL: https://prinmarket.ru/catalog/priyemniki/prince_2/i30/priemnik_prince_i30/ (Дата обращения 14.02.2026).

Приемник PrinCe i90VR. [Электронный ресурс] URL: https://www.prin.ru/gnss/prince/priemnik_prince_i90_vr/ (Дата обращения 14.02.2026).

Фокин Г.А., Мещеряков Д.Е. Обзор возможностей программно-аппаратного комплекса PrinCe для высокоточного позиционирования методом RTK // Экономика и качество систем связи. 2025. № 3 (37). С. 77-95.

SparkFun RTK Surveying Kit. [Электронный ресурс] URL: https://www.sparkfun.com/sparkfun-rtk-surveying-kit.html (Дата обращения 14.02.2026).

Петров И.А. Высокоточное определение относительных координат по сигналам ГНСС методом RTK: выпускная квалификационная работа магистра: 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» / Петров, Игорь Александрович. СПб., 2021. 53 с.

RTKLIB: An Open-Source Program Package for GNSS Positioning. Tomoji Takasu. [Электронный ресурс] URL: https://github.com/tomojitakasu/RTKLIB (Дата обращения 14.02.2026).

RINEX. [Электронный ресурс] URL: https://igs.org/wg/rinex/ (Дата обращения 14.02.2026).

NMEA Manual. SparkFun Electronics. [Электронный ресурс] URL:  https://cdn.sparkfun.com/assets/a/3/2/f/a/NMEA_Reference_Manual-Rev2.1-Dec07.pdf (Дата обращения 14.02.2026).

The Receiver Independent Exchange Format. International GNSS Service (IGS). [Электронный ресурс] URL:  https://files.igs.org/pub/data/format/  (Дата обращения 14.02.2026).