Влияние многолучевых эффектов распространения GNSS-сигналов на работу GPS-приёмника на борту БПЛА 
в городской среде

В. П. Подсветова

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

podsvetova.vp@sut.ru

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса воздействия отражённых спутниковых сигналов на навигацию БПЛА в городской среде. В тексте данной статьи описывается происхождение многолучевых ошибок распространения GNSS, принципы их виртуального воспроизведения, а также способы анализа влияния на точность позиционирования. Изучаемый подход полезен при разработке автопилотов, тестировании навигационных алгоритмов и повышении безопасности беспилотных устройств и автономных систем, работающих в условиях плотной застройки.

Ключевые слова: GNSS, многолучевые эффекты, спутниковая навигация, GPS, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), городская среда, навигационные ошибки, точность позиционирования, автономные системы,  алгоритмы навигации

Зачем нужно и в чем ценность моделирование влияния отражённых спутниковых сигналов на беспилотные устройства в городской среде?

Современные БПЛА всё чаще применяются в городах для доставки грузов, мониторинга характеристик инфраструктуры, картографирования, съёмки, а также поисково-спасательных операций и многих других задач. Однако плотная городская застройка создаёт серьёзные проблемы и вызовы для спутниковой навигации. Высотные здания отражают сигналы GPS и других спутниковых систем из-за чего возникают ошибки позиционирования.

На сайте MathWorks представлен пример моделирования, показывающий, как можно исследовать подобные эффекты в программной среде MATLAB с использованием Simulink и специализированных инструментов для беспилотников и навигации. В частности, демонстрируется применение UAV Toolbox и Navigation Toolbox для создания реалистичной городской сцены и симуляции работы спутниковой навигации в сложных условиях.

В материале рассматривается, что именно делает данный функционал, почему важен и где может применяться.

Ошибки спутниковой навигации в городе

Чтобы понять ценность представленного решения, сначала подробнее разберёмся в самой сути проблемы.

Спутниковые системы навигации — GPS, ГЛОНАСС, Galileo и другие — работают следующим образом: спутники на орбите передают радиосигналы, а приёмник на земле (или на борту дрона) принимает их и вычисляет своё положение по времени прихода сигнала.

В открытой местности сигнал приходит напрямую от спутника к приёмнику, но в городе ситуация иная — здания перекрывают часть спутников, сигнал может отражаться от фасадов и стеклянных поверхностей. Приёмник получает не только прямой сигнал, но и отражённый.

Это явление называется мультипутевым распространением (multipath). Приёмник не всегда может отличить отражённый сигнал от прямого, и в результате возникают ошибки — иногда в несколько метров, а иногда и больше. (mathworks.com)

Предложение от MathWorks

На примере на сайте MathWorks демонстрируется, каким образом можно смоделировать такую ситуацию в виртуальной среде, не проводя дорогостоящие полевые испытания.

Особенности функционала заключается в следующем: на первом этапе создаётся трёхмерная модель городской местности, в данной среде задаётся траектория полёта беспилотника, далее моделируется работа спутников GNSS и рассчитывается, какие сигналы доходят напрямую, отражаются или же полностью блокируются, в конце анализируется влияние этих эффектов на точность навигации. Всё это происходит в симуляции — в виртуальном пространстве, где можно менять параметры, повторять эксперименты и изучать разные сценарии.

Формирование городской сцены

Одним из ключевых элементов является создание реалистичной городской среды. В примере используются данные картографии, а также высот зданий, что позволяет воссоздать настоящий городской «каньон» — пространство между высокими зданиями, где сигналы отражаются особенно значительно.

В результате пользователь получает трёхмерную сцену со зданиями разной высоты, рельефом местности, траекторией движения беспилотника, что особенно важно, ведь отражения зависят от геометрии и вопросы, где расположен дрон, под каким углом приходит сигнал, какие объекты находятся рядом, имеет весомый характер.

Процесс моделирования

Как моделируются спутниковые сигналы

Далее симулируется созвездие спутников GNSS. Для каждого спутника рассчитывается: видим ли он с текущей позиции дрона, проходит ли сигнал напрямую, отражается ли он от зданий, полностью ли он заблокирован.

Модель учитывает линии прямой видимости (Line Of Sight) и возможные отражённые траектории.

В визуализации обычно показывается так называемый «небесный график» (skyplot), где можно увидеть расположение спутников относительно дрона. Каждый спутник отмечается разным цветом или типом линии: прямой сигнал, отражённый или же недоступный.

Это позволяет буквально подробнее рассмотреть, что происходит с навигацией в конкретной точке города.

Что происходит с беспилотником

Беспилотник в модели движется по заданной траектории. По мере движения меняется набор доступных спутников, количество отражённых сигналов, геометрия спутникового созвездия и сама точность позиционирования.

Таким образом можно наблюдать, как точность навигации ухудшается, когда дрон, например, пролетает между зданиями, и улучшается, когда выходит на открытую местность.

Практическая ценность

Главная ценность этого функционала — возможность заранее изучить проблему и протестировать решения.

Первое и одно из важнейших достоинств - разработка устойчивых навигационных алгоритмов. Инженеры могут использовать сгенерированные данные GNSS для тестирования фильтров и алгоритмов, например: фильтра Калмана, методов интеграции GPS и инерциальной навигации, алгоритмов обнаружения мультипути. Вместо того чтобы тестировать всё в реальном городе, можно сначала проверить алгоритмы в симуляции.

Также немаловажное значение имеет и повышение безопасности беспилотников. Для автономных дронов крайне важно стабильное позиционирование. В городах возможны: потеря точности, кратковременная потеря сигнала, скачки координат. Симуляция позволяет оценить, как система управления реагирует на такие события, и внести улучшения до выхода продукта на рынок.

Особое место заниемает снижение затрат на испытания. Полевые испытания в городе требуют разрешений, зачастую связаны с определенными рисками, а также занимают много времени, да и стоят дорого, что значительно усложняет их проведение. Виртуальная же модель позволяет наглядно многократно повторять сценарии без дополнительных затрат.

Пригодится подобный функционал и при обучении, исследованиях. Функционал будет полезен для студентов, исследователей, а также разработчиков навигационных систем для наглядности как физические процессы отражения сигналов влияют на реальную навигацию. Для человека без опыта в радионавигации или только начинающего свой процесс изучения это удобный способ понять, почему GPS иногда «ошибается» в городе.

Применение

Городская доставка дронами. Компании, разрабатывающие системы доставки, могут оценить, насколько надёжно их дроны будут работать между высотными зданиями.

Аэромониторинг и инспекция. При обследовании мостов, фасадов и инфраструктуры важно точное позиционирование. Модель помогает понять возможные риски.

Разработка автопилотов. Автопилоты беспилотников используют данные GNSS совместно с другими датчиками. Моделирование мультипути помогает создавать более устойчивые системы управления.

Разработка наземных роботов и автомобилей. Хотя пример ориентирован на беспилотники, принципы аналогичны для: автономных автомобилей, мобильных роботов, городских систем позиционирования.

Перспективы. Почему это важно в будущем?

Города становятся всё более технологичными. Развитие автономного транспорта, воздушной мобильности и умных логистических систем делает вопрос точной навигации критически важным.

С ростом числа беспилотников в городской среде ошибки GNSS становятся не просто технической проблемой, а вопросом безопасности.

Инструменты моделирования позволяют: предсказывать проблемы, тестировать решения, улучшать алгоритмы, повышать надёжность автономных систем.

Объяснение

Если объяснять совсем просто, то данный функционал — это «виртуальный город», в котором можно запустить беспилотник и посмотреть, как на него влияют отражённые спутниковые сигналы.

Он показывает: какие спутники видны, какие сигналы искажаются, как это влияет на координаты, где возникают ошибки. И всё это — без реального полёта.

Итог

Пример, представленный на сайте MathWorks, демонстрирует мощный инструмент моделирования, позволяющий исследовать влияние мультипутевых эффектов GNSS на беспилотные летательные аппараты в городской среде.

Его ценность заключается в: реалистичном моделировании сложных условий, возможности тестировать навигационные алгоритмы, повышении безопасности автономных систем, снижении затрат на испытания, образовательной и исследовательской пользе.

По сути, это мост между теорией спутниковой навигации и практикой разработки автономных систем. Он помогает заранее увидеть проблему, понять её природу и найти способы решения до того, как беспилотное устройства поднимется в реальное городское небо.

Список литературы

MathWorks. Simulate GNSS Multipath Effects on UAV Flying in Urban Environment [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mathworks.com/help/nav/ug/simulate-gnss-multipath-effects-on-uav-flying-in-urban-environment.html – Дата обращения: 12.03.2026.

MATLAB Navigation Toolbox Documentation [Электронный ресурс]. – https://www.mathworks.com/help/nav/ – Дата обращения: 12.03.2026.

UAV Toolbox Documentation [Электронный ресурс]. – https://www.mathworks.com/help/uav/ – Дата обращения: 12.03.2026.

Global Positioning System: Signals, Measurements, and Performance / Pratap Misra, Per Enge. – Lincoln, MA: Ganga-Jamuna Press, 2011. – 569 p.

Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications / Elliott D. Kaplan, Christopher J. Hegarty. – 3rd ed. – Boston: Artech House, 2017. – 703 p.

Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems / Paul D. Groves. – 2nd ed. – London: Artech House, 2013. – 825 p.

European Space Agency. Introduction to GNSS Multipath [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gssc.esa.int – Дата обращения: 12.03.2026.

NASA. Global Navigation Satellite Systems Overview [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.n