Модели сценариев спутниковой связи в пакете расширения Satellite Communication Toolbox

А. О. Тишков

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

anton.tishkov.2000@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются функциональные возможности пакета MATLAB Satellite Communication Toolbox, предназначенного для моделирования, анализа и визуализации моделей сценариев спутниковых систем связи. Приведены основные объекты и функции, используемые при построении сценариев, расчёте параметров орбит, моделировании каналов связи и взаимодействии между спутниками и наземными станциями. Особое внимание уделено объектно-ориентированной архитектуре моделирования, которая позволяет комплексно исследовать различные аспекты спутниковых сетей связи. Благодаря широкому функционалу инструментария пакета расширения Satellite Communication Toolbox значительно упрощается процесс проектирования, моделирования, проверки систем и каналов спутниковой связи в различных сценариях функционирования.

Ключевые слова: визуализация сценариев спутниковой связи, Satellite Communication Toolbox, MATLAB, моделирование спутниковых систем, спутниковая связь

- Введение

В настоящее время спутниковые системы связи на протяжении двадцати лет находятся в процессе коммерческой эксплуатации. Современные спутниковые системы связи играют ключевую роль в обеспечении глобального покрытия и поддержке сетей пятого поколения [1, 2]. Для анализа и моделирования таких систем в среде MATLAB разработан пакет расширения Satellite Communication Toolbox, предоставляющий исследователям мощные инструменты для построения сценариев орбит, моделирования каналов передачи данных и проектирования антенн. Возможности пакета демонстрируют эффективность решения учебных и прикладных задач в области спутниковой связи. В данной статье приведён обзор ключевых функций и объектов этого пакета, а также описание их применения при моделировании систем спутниковой связи, оценка средств расчёта и визуализации орбитальных характеристик, демонстрация практического применения пакета на нескольких примерах моделирования спутниковых сценариев. Целью данной работы является исследование функциональных возможностей Satellite Communication Toolbox для моделирования сценариев спутниковой связи и анализ практических результатов, получаемых при использовании данного пакета расширения.

- Моделирование спутниковых сценариев 
в среде MATLAB

  - Создание и визуализация спутникового сценария

Спутниковый сценарий может быть произведён с помощью среды MATLAB с использованием трёхмерной среды показанной на рис. 1. Представление модели спутникового сценария реализовано с помощью объекта satelliteScenario.

Трёхмерная среда спутникового сценария в среде MATLAB

  - Функциональные возможности Satellite Communication Toolbox

Пакет расширения Satellite Communication Toolbox представляет собой особый набор функций, объектов и приложений предназначенный для моделирования, анализа и визуализации сценариев спутниковой связи. К числу задач, относящихся к основным принципам построения систем спутниковой связи, можно отнести: определение орбитальных параметров для спутников и расчёт их текущего местоположения в пространстве, оценка условий видимости с наземными станциями, визуализация спутникового сценария, использование специальных файлов, траекторий движения и зон покрытия, а также анализ временных интервалов в рамках спутникового сценария [3, 4]. Рассмотрим некоторые объекты и функции пакета расширения Satellite Communication Toolbox подробнее.

Объект satelliteScenario реализует трехмерное пространство, включающее спутники, наземные станции и связи между ними. Он применяется для моделирования спутниковых группировок, построения сетей наземных станций, анализа доступа между спутниками и наземными станциями и отображении полученных результатов.

В среде MATLAB объект satelliteScenario создаётся одним из следующих способов:

1) С параметрами по умолчанию: sc = satelliteScenario;

2) С пользовательскими временными параметрами startTime, stopTime, sampleTime:

sc=satelliteScenario(startTime,stopTime,sampleTime).

Информация о свойствах объекта satelliteScenario продемонстрирована в табл. 1.

Свойства объекта satelliteScenario

| Свойство | Назначение |
| --- | --- |
| startTime | Время начала симуляции спутникового сценария |
| stopTime | Время остановки симуляции спутникового сценария |
| sampleTime | Шаг расчёта симуляции спутникового сценария |

С помощью функция satellite можно добавить спутники в сценарий, используя TLE-файл (two-line element). Этот файл содержит двустрочный набор параметров, описывающих информацию об орбите спутника. Файл TLE представляет собой кодировку списка элементов орбиты объекта (спутника), вращающегося вокруг земли для заданного момента времени – эпохи. Параметры орбит могут быть закодированы в виде текста в различных форматах, однако данный формат был определен организацией NORAD и, соответственно, используется в NORAD, NASA и других системах, которые используют эти данные для определения положения интересующих космических объектов. В этом формате каждый спутник представлен в виде набора из заголовка и двух строк, где заголовок содержит название спутника, а две строчки имеют стандартный набор орбитальных параметров. Пример набора представлен на рис. 2.

Набор параметров из TLE-файла

В табл. 2 и табл. 3 представлен набор параметров используемых в TLE-файле:

Структура первой строки TLE-файла

| Положение | Содержание | Пример |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер строки | 1 |
| 3-7 | Номер спутника в базе данных NORAD | 25544 |
| 8 | Классификация | U |
| 10-17 | Международное обозначение | 98067A |
| 19-32 | Год и время эпохи | 04236.56031392 |
| 34-43 | Первая производная от среднего движения | .00020137 |
| 45-52 | Вторая производная от среднего движения | 00000-0 |
| 54-61 | Коэффициент торможения | 16538-3 |
| 63 | Тип набора элементов | 0 |
| 65-68 | Номер элемента | 999 |
| 69 | Контрольная сумма по модулю 10 | 3 |

Структура второй строки TLE-файла

| Положение | Содержание | Пример |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер строки | 2 |
| 3-7 | Номер спутника в базе данных NORAD | 25544 |
| 9-16 | Наклонение в градусах | 51.6335 |
| 18-25 | Долгота восходящего узла в градусах | 344.7760 |
| 27-33 | Эксцентриситет | 0007976 |
| 35-42 | Аргумент перицентра в градусах | 126.2523 |
| 44-51 | Средняя аномалия в градусах | 325.9359 |
| 53-63 | Частота обращения | 15.70406856 |
| 64-68 | Номер витка на момент эпохи | 32890 |
| 69 | Контрольная сумма по модулю 10 | 6 |

Функция satellite задаётся с помощью следующего кода:

sat = satellite(scenario,file).

Здесь scenario обозначает ранее созданный спутниковый сценарий, а file означает имя используемого TLE-файла.

Объект groundTrack задаёт траекторию движения наземных трасс для каждого спутника в сценарии спутниковой связи на основе их текущего местоположения. Свойства, используемые объектом, указаны в табл. 4. Объект groundTrack в среде MATLAB создаётся таким образом:

1) Создание траектории движения наземной трассы по умолчанию:

groundTrack(sat);

2) Создание траектории движения наземной трассы с помощью свойств LeadTime и TrailTime:

groundTrack(sat, ”LeadTime”,”TrailTime”).

Свойства объекта groundTrack

| Свойство | Назначение |
| --- | --- |
| LeadTime | Период будущей траектории спутника |
| TrailTime | Период пройденной траектории спутника |

Функция groundStation добавляет наземную станцию в сценарий спутниковой связи. Для данного объекта могут указываться: название наземной станции и географические координаты, такие как широта и долгота (табл. 5). Реализация функции groundStation в среде MATLAB:

groundStation(scenario,”Name”,”Latitude”,”Longitude”).

Свойства объекта groundStation

| Параметр | Назначение |
| --- | --- |
| Name | Название наземной станции |
| Latitude | Широта наземной станции |
| Longitude | Долгота наземной станции |

Функция orbitalElements отображает орбитальные параметры для каждого отдельного спутника. Функция в среде MATLAB создаётся следующим образом:

ele = orbitalElements(sat(N)), где N – номер спутника. Орбитальные параметры [2], которые задаются с помощью данной функции, представлены в табл. 6.

Орбитальные параметры функции orbitalElements

| Параметр | Назначение |
| --- | --- |
| MeanMotion | Частота обращения |
| Eccentricity | Эксцентриситет орбиты |
| Inclination | Наклонение |
| RightAscensionOfAscendingNode | Долгота в градусах |
| ArgumentOfPeriapsis | Аргумент перицентра |
| MeanAnomaly | Средняя аномалия |
| Period | Период обращения |
| Epoch | Эпоха |
| BStar | Коэффициент обращения |

Функция states предназначена для определения местоположения и скорости спутника в пространстве в заданный момент времени. Данную функцию необходимо задавать в конкретный момент времени, иначе функция вернёт местоположение и скорость в момент начала сценария: pos = states(sat, time).

Функция aer предназначена для расчёта трёх параметров взаимного расположения между двумя объектами в спутниковой сценарии азимута, угла места, и дальности. В табл. 7 продемонстрированы параметры, используемые для данной функции:

[az, elev, r] = aer(gs,sat,time).

Параметры функции AER

| Параметр | Назначение |
| --- | --- |
| Азимут (az) | Угол в плоскости, отсчитываемый от положительного направления до проекции объекта |
| Угол места (elev) | Угол между плоскостью и направлением на объект |
| Дальность (r) | Расстояние между объектом началом системы координат |

Функция pointAt применяется для автоматического наведения объектов спутникового сценария (спутник, карданный подвес, спутниковая платформа) на заданную цель и реализуется следующим образом:

pointAt(gimbal, target).

Функция access применяется для создания объектов анализа доступа между элементами спутникового сценария. Она позволяет определить, когда и как долго два объекта могут взаимодействовать друг с другом с учётом заданных геометрических и физических ограничений: ac = access(asset1, asset2).

  - Примеры моделирования спутниковых сценариев в среде MATLAB

Для демонстрации возможностей пакета расширения Satellite Communication Toolbox были исследованы и проанализированы три спутниковых сценария.

Первый сценарий предназначен для демонстрации базовых возможностей моделирования орбитального движения спутников и визуализации их положения относительно Земли [5]. В данном сценарии создаётся трёхмерная модель, в которой задаются временные параметры моделирования: начальное время, конечное время и шаг дискретизации. После создания сценария в него добавляются спутники и наземные станции. Орбиты спутников задаются с использованием файлов TLE, а также с помощью орбитальных параметров. Средство визуализации позволяет отобразить трёхмерную модель Земли и орбит спутников, а также динамически рассматривать их движение во времени. Данный сценарий демонстрирует базовую архитектуру моделирования спутниковых систем в MATLAB и позволяет наглядно наблюдать движение спутников и их взаимодействие с наземными станциями.

Моделирование базового спутникового сценария

Второй сценарий моделирует спутниковую связь через спутниковую сеть между двумя наземными станциями [6]. В данном случае две наземные станции не имеют прямой видимости друг с другом, поэтому передача данных осуществляется через несколько спутников, образующих промежуточные узлы сети. В процессе моделирования формируется спутниковая группировка, после чего определяется доступность связи между каждым элементом сети. MATLAB автоматически вычисляет интервалы времени, в течение которых между объектами существует прямая видимость. На основе этих данных формируется маршрут передачи данных через несколько спутников. Данная передача является важным элементом современных спутниковых сетей, особенно в системах низкоорбитальных группировок. Такая архитектура позволяет расширить зону покрытия сети, повысить устойчивость связи и обеспечить передачу данных на большие расстояния. Кроме того, данный сценарий демонстрирует возможность анализа маршрутов передачи данных через спутниковую группировку и оценки доступности каналов связи.

Моделирования спутникового сценария, осуществляющего связь между двумя наземными станциями

Третий сценарий посвящён анализу доступа спутниковой группировки к наземной станции [7]. В данном случае моделируется несколько спутников, находящихся на различных орбитах, и определяется, какие из них находятся в зоне видимости наземной станции в определённые моменты времени. При выполнении моделирования MATLAB рассчитывает интервалы доступа между каждым спутником и наземной станцией. Эти интервалы показывают периоды времени, когда спутник находится выше линии горизонта и может обеспечивать радиосвязь с наземной станцией. Полученные результаты позволяют определить, какие спутники обеспечивают непрерывное покрытие заданной территории, а также оценить эффективность конфигурации спутниковой группировки. Такой анализ широко используется при проектировании систем глобальной спутниковой связи и навигации. Моделирование данного спутникового сценария отображает положение спутников на орбитах и линии связи с наземной станцией в те моменты времени, когда доступность канала существует.

Моделирование доступа спутниковой группировки 
к наземной станции

  - Результаты

В результате выполненной работы были исследованы три спутниковых сценария моделирования спутниковых систем связи. Первый сценарий позволил продемонстрировать базовые возможности создания спутникового сценария, моделирования движения спутников и визуализации их орбит в трёхмерной среде. Второй сценарий показал возможность моделирования спутниковой передачи данных между наземными станциями через спутниковую группировку, что позволяет анализировать маршруты передачи сигнала и интервалы доступности связи. Третий сценарий позволил исследовать доступ спутниковой группировки к наземной станции и определить временные интервалы, в течение которых спутники находятся в зоне радиовидимости наземной станции.

- Заключение

В данной работе были исследованы функциональные возможности пакета расширения MATLAB Satellite Communication Toolbox для моделирования спутниковых сценариев. Рассмотрены основные объекты и функции, используемые для создания спутниковых группировок, добавления наземных станций и анализа орбитальных параметров спутников. Проведённое моделирование показало, что данный пакет расширения предоставляет удобные средства для анализа доступности каналов связи, визуализации орбитальных траекторий и исследования взаимодействия между спутниками и наземными станциями.

Список литературы

Чечин Г.В., Спутниковые системы связи негеостационарных ретрансляторов, Горячая линия – Телеком, 2022, 102 с.

Немировский М.С., Локшин Б.А., Аронов Д.А. Основы построения систем спутниковой связи. М.: Горячая линия – Телеком, 2019. 432 с.

Кукк К. И., Спутниковая связь: прошлое, настоящее, будущее. М.: Горячая линия – Телеком, 2015. 256 с.

Сомов А. М., Корнев С. Ф., Спутниковые системы связи: Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия–Телеком, 2012. 244 с.

Satellite Communication Toolbox. Model, Visualize and Analyze Satellite Scenario. MathWorks. [Электронный ресурс] URL: https://www.mathworks.com/help/satcom/gs/model-and-visualize-satelliteScenario.html (Дата обращения: 02.03.2026)

Satellite Communication Toolbox. Satellite Constellation Access to Ground Station. MathWorks. [Электронный ресурс] URL: https://mathworks.com/help/satcom/ug/satellite-constellation-access-to-groundstation.html (Дата обращения: 04.03.2025)

Satellite Communication Toolbox. Multi-Hop Satellite Communication Link between Two Ground Station. MathWorks. [Электронный ресурс] URL: https://mathworks.com/help/satcom/ug/multihop-satellite-communication.html (Дата обращения: 04.03.2025)