Расчет уровней сигналов от источников помех 
в костюме телеприсутствия

Б. М. Антипин

Санкт Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича

Е-mail boris_antipin@mail.ru

Е. М. Виноградов

Санкт Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича

Е-mail vinog1936@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются помехи в костюме телеприсутствия, обусловленные наличием проводов, собранных в жгуты. При этом сигналы от отдельных проводов (источников помех) могут создавать значительные помехи сигналам в других проводах (рецепторах помех). В докладе производятся расчеты уровней помех, возникающих в проводах-рецепторах при различных значениях параметров, к которым относятся уровень сигналов помех, их частота, а также расстояние между проводами источников и рецепторов помех.

Ключевые слова: костюм телеприсутствия; жгуты проводов; источники и рецепторы помех, уровни помеховых сигналов

Введение

Необходимость проведения работ в условиях опасных для жизни и здоровья человека потребовало от технического сообщества использовать роботов, которые могут качественно и оперативно выполнять всевозможные работы в этих условиях. Так, например, в промышленном и нефтегазовом секторах телеприсутствие зачастую выступает в форме телеуправляемых роботов и систем удалённого мониторинга [1–3]. Для этого применяются устройства телеприсутствия для работ в опасных или труднодоступных средах – таких как горная добыча, ядерные объекты, глубоководные исследования. Роботы-аватары используются для инспекции шахт, атомных станций, подводных трубопроводов – везде, где прямое пребывание человека нежелательно или невозможно.

Управление и передача сигналов осуществляется через провода, которые в большинстве случаев собраны в жгуты. Провода в жгутах могут выступать как некие антенны, поэтому они могут принимать и излучать электромагнитную энергию.

В работе проводятся расчеты для определения уровней напряжений, которые могут возникнуть в проводе рецепторе помех при различных значениях параметров напряжений в проводе источнике.

Расчеты

В [4] рассматриваются помехи, возникающие между радиоэлектронными элементами костюма телеприсутствия, в результате емкостных и индуктивных связей между проводами, подводящими сигналы к этим элементам и входящими в общий жгут, распределяющий сигналы по этим элементам. В качестве источника помехи выступает напряжение ШИМ сигнала, от длительности которого зависит направление и скорость вращения двигателей сервоприводов костюма телеприсутствия. А рецептором помехи является провод, сигнал которого передается удаленному объекту и определяет движение руки робота-аватара. В [5–8] приводятся эквивалентные схемы взаимодействия сигналов в соседних проводах в результате индуктивных и емкостных связей между ними, а также формулы, позволяющие рассчитать уровни возникающих при этом взаимодействии помех.

В данной работе на основе этих формул производится численный расчет уровней наведенного помехового напряжения в проводе рецепторе в зависимости от частоты следования импульсов сигнала помехи, напряжения помехи и расстояния между проводами источника и рецептора помехи.

В качестве первого примера рассмотрим зависимость уровня наведенных помех в проводе рецепторе от значения коэффициента заполнения напряжения в проводе источнике при следующих условиях табл. I.

Обозначим UE и UH напряжения, наведенные в проводе рецепторе помех соответственно электрическим и магнитным полем проводов источников помех. Значение коэффициента заполнения Kз изменяется в рассматриваемом случае от 0,25 до единицы. Длительность ШИМ сигналов источника изменяется от 500 мкс до 1999 мкс, а период равен 2000 мкс.

Исходные данные для расчетов уровней помех

| N п.п. | Параметр | Источник помехи | Рецептор помехи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радиус провода, мм: | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Сопротивление нагрузки, кОм | 5,0 | 1,0 |
| 3. | Напряжение источника помех, В | 3,0 | - |
| 3. | Частота импульсов помехи, имп/с | 5000 | - |
| 4. | Диапазон уровней полезного сигнала, В | - | 3,0 |
| 5. | Расстояние между проводами, мм | 4,0 | 4,0 |
| 6. | Длина провода, м | 1,0 | - |
| 7. | Емкость между проводами и землей, пФ | 10,0 | 10,0 |

Результат расчетов зависимости напряжений UE и UH от отношения Kз, выполненные по программе [9], реализующей необходимые соотношения, представлен в табл. II.

Зависимость уровней помех, наведенных в проводе рецепторе, от коэффициента заполнения

| Kз | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,47 | 0,50 | 0,65 | 0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UE, мВ | 10,1 | 9,2 | 8,2 | 5,3 | 4,1 | 3,3 | 1,9 |
| UH, мкВ | 7,0 | 6,5 | 5,7 | 3,7 | 2,9 | 2,3 | 1,3 |

Из табл. II видно, что помехи растут с уменьшением коэффициента заполнения. Известно, коэффициент заполнения вычисляется как отношение длительности сигнала к его периоду. Поэтому, очевидно, что с уменьшением коэффициента заполнения падает уровень постоянной составляющей сигнала, но возрастает его переменная часть, которая участвует в создании наведенной помехи соседним проводам. Из данных, представленных в табл. II, также следует, что помеха, вызванная электрическим полем в жгуте значительно превосходит по уровню помеху, связанную с магнитным полем. Поэтому дальнейшие расчет уровня наводимых помех будем выполнять только для электрического поля.

Далее проведем анализ влияния уровней напряжения помехи в проводе рецептора в зависимости от частоты следования импульсов помехи в проводе источнике. Параметром при исследовании выступает значение коэффициента заполнения напряжения источника помехи. Результаты представлены в табл. III.

По полученным значениям уровней напряжения помехи из табл. III на рис. 1 показан график зависимости уровней напряжения помехи в проводе рецепторе от значений коэффициента заполнения напряжения помехи при различных частотах следования импульсов от 500 Гц до 10000 Гц.

Результаты демонстрируют увеличение уровней помеховых сигналов в проводе рецептора при увеличении частоты следования помехи. Данное явление можно объяснить увеличением емкостной связи между проводами при увеличении частоты помехи. Следует заметить, что при больших расстояниях между источником и рецептором данная зависимость может не соблюдаться, и уровень наведенных помех по электрическому полю не будет зависеть от частоты.

Зависимость уровней напряжения в рецепторе от частоты импульсов сигнала помехи

| Частота импульсов помехи f, имп./с | Уровень напряжения помехи в рецепторе, дБ(мВ) при значениях коэффициента заполнения Kз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,13 | 0,10 |
| 500 | -33 | 2,9 | 15 | 21 | 27 |
| 1000 | -27 | 3,0 | 21 | 27 | 33 |
| 2000 | -21 | 9,0 | 27 | 34 | 39 |
| 3000 | -17 | 12 | 31 | 37 | 42 |
| 5000 | -13 | 17 | 35 | 41 | 47 |
| 7000 | -10 | 20 | 38 | 44 | 49 |
| 10000 | -7,1 | 23 | 41 | 47 | 53 |

Зависимость уровней напряжения помехи от коэффициента заполнения при различных частотах импульсов помехи

Проведено также исследование для определения уровней помехи в проводе рецепторе при различных уровнях напряжения в проводе источника. Результаты представлены в табл. IV и на рис. 2.

Зависимость уровней напряжения в рецепторе от напряжения помехи

| Уровень напряжения помехи, UE | Уровень напряжения в рецепторе (В) при значениях коэффициента заполнения Kз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,13 | 0,10 | 0,05 |
| 1 В | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,18 |
| 2 В | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,18 | 0,33 | 0,36 |
| 3 В | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,27 | 0,50 | 0,54 |
| 5 В | 0,00 | 0,03 | 0,22 | 0,45 | 0,83 | 0,90 |
| 7 В | 0,00 | 0,04 | 0,31 | 0,63 | 1,16 | 1,25 |

UE

Зависимость уровней напряжения помехи в рецепторе от коэффициента заполнения при различных напряжениях источника помехи

Результаты исследования зависимости уровня наведенного в проводе рецепторе напряжения от расстояния между проводами источника и рецептора представлены в табл. V. А на рис. 3 приведены графики зависимостей между уровнями наведенного напряжения помех от значения коэффициента заполнения. Параметрами для зависимостей выступают расстояния между проводами.

Зависимость уровней напряжения в рецепторе от расстояния между проводами

| Расстояние между проводами | Уровень сигнала помехи (В) при значениях коэффициента заполнения Kз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,13 | 0,10 | 0,05 |
| 3 мм | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,25 | 0,46 | 0,50 |
| 3,5 мм | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,39 | 0,42 |
| 4 мм | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,18 | 0,34 | 0,37 |
| 5 мм | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,16 | 0,29 | 0,31 |
| 6 мм | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,25 | 0,27 |
| 8 мм | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,12 | 0,22 | 0,23 |

Зависимость уровней напряжения помехи в рецепторе от коэффициента заполнения при различных расстояниях между проводами

Полученные в табл. V результаты являются легко объяснимыми, поскольку уровень наведенного напряжения в проводе рецепторе зависит от расстояния между проводами. Чем меньше расстояние, тем больше уровень наведенного электростатического напряжения. Отсюда, очевидно, следует вывод о том, что для уменьшения уровней наведенных по электрическому полю помеховых напряжений в проводе рецепторе следует увеличивать расстояние между проводами в жгутах. Правда, это не всегда возможно сделать применительно к конструкции конкретных костюмов телеприсутствия.

Заключение

Проведен анализ влияния уровня помех в проводе рецепторе в зависимости от коэффициента заполнения, частоты импульсов сигнала помехи, уровня напряжения источника помехи и от расстояния между проводами источника и рецептора. Результаты анализа представлены в таблицах и на графиках. Полученные численные значения уровней помех в рецепторе при различных ситуациях позволят оценить степень влияния помех на качество управления удаленным объектом (роботом-аватаром). Оценку целесообразно вычислять путем введения порогового значения уровня напряжения, превышение которого помехой может существенно исказить передаваемые сигналы управления. В качестве порогового уровня можно использовать минимальный уровень квантования передаваемого удаленному объекту цифрового сигнала управления.

Если в результате проведенной оценки уровней внутренних помех, связанных с взаимодействием электрических и магнитных полей проводов, несущих полезные сигналы, уровень помехи превышает пороговое значение, то необходимо принять меры по снижению уровня помехи, к числу которых можно отнести уменьшение толщины жгута, в котором имеют место помехи, экранирование проводов (может быть использовано как для снижения уровня электрических, так и магнитных помех) [10]. Лучшим способом защиты рецептора от магнитных помех является уменьшение области контура рецептора. Под этой областью понимается область, которую охватывает ток, текущий в цепи рецептора. Заземление экранированного провода с двух концов также снижает размеры этой области.

Список литературы

Волков А.Н., Мутханна А.С.А., Кучерявый А.Е., Бородин А.С., Парамонов А.И., Владимиров С.С., Фокин Г.А., Дунайцев Р.А., Захаров М.В., Горбачева Л.С., Паньков Б.О., Анваржонов Б.Н. Перспективные исследования сетей и услуг 2030 в лаборатории 6G Meganetlab СПбГУТ // Электросвязь. 2023. № 6.

B. Anvarjonov, I.A. Elgendy, A. Volkov, A. Muthanna and A. Koucheryavy, "Development of a Telepresence Suit for Providing Holnetverse Services," 2024 IEEE Future Networks World Forum (FNWF), Dubai, United Arab Emirates, 2024, pp. 661-668, doi: 10.1109/FNWF63303.2024.11028141

Volkov A, Muthanna A, Paramonov A, Koucheryavy A, Elgendy IA. Optimized Data Transmission and Signal Processing for Telepresence Suits in Multiverse Interactions. Journal of Sensor and Actuator Networks. 2024; 13(6):82. https://doi.org/10.3390/jsan13060082

Антипин Б.М., Виноградов Е.М., Мункуева О.Б. Анализ источников потенциальных внутренних помех радиоэлектронному оборудованию структурных элементов костюма телеприсутствия. В книге: Радиотехника, электроника и связь. Тезисы докладов VIII Международной научно-технической конференции. Омск, 2025. С. 156-158.

Теоретические основы электротехники: В 3-х т. Учебник для вузов. Том 3. 4-е изд. /К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. СПб.: Питер, 2003. 377с.

Clayton R. Paul Analysis of Multiconductor Transmission Lines. Wiley-IEEE Press. Second Edition, 2008.  P 800.

Ott W. Henry Electromagnetic Compatibility Engineering. Wiley & Sons, Inc.,2009. – P 862.

Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов / 4-е изд. перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1986. 512 с.

Антипин Б.М., Виноградов Е.М., Мункуева О.Б., Пономарев Д.С. Оценка допустимости уровня внутренних помех структурным элементам костюма телеприсутствия для корректного формирования команд управления удаленному исполнителю. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2025697455, 24.12.2025. Заявка № 2025696838 от 24.12.2025.

Гроднев И.И., Сергейчук К.Я. Экранирование аппаратуры и кабелей связи. М.: Госуд. Изд-во литературы по вопросам связи и радио, 1960. 315 с.