Применение алгоритма CCSDS-123.0-B-2 для сжатигиперспектральных изображений

Я. Д. Скобелев

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
yadskobelev@stud.etu.ru

Аннотация. В статье рассмотрен метод сжатия CCSDS-123.0-B-2 гиперспектральных изображений на основе предсказания. Был проведён анализ и сравнение сжатия с различными параметрами. В качестве метрик использовались средняя квадратичная ошибка; пиковое отношение сигнала к шуму; количество бит на пиксель на канал; метод сопоставления спектральных углов.
Ключевые слова: гиперспектральные системы; гиперспектральное изображение; гиперспектральный анализ; сжатие гиперспектральных изображений; CCSDS-123.0-B-2

I. Введение

Гиперспектральный анализ представляет большой интерес для исследований. Благодаря спектральному разрешению, большему, чем у снимков с обычных камер, становится возможным анализировать состав объектов и состояние живой материи. Гиперспектральные сенсоры могут собирать данные за пределами видимости человеческого зрения, они собирает значения отражательной способности объектов для разных длин волн в разных диапазонах, образуя куб данных, анализ которого полезен во многих приложениях.

Одной из основных проблем гиперспектральной съёмки является большой объём формируемых снимков, усложняет задачу хранения и передачи архивов. Эта проблема становится особенно заметной при работе с сериями снимков и длительными экспериментами. В связи с этим особый интерес представляют методы сжатия, позволяющие уменьшить объём хранимых данных без существенных потерь спектральной и пространственной информации.

К примеру, снимок в пространственном размере 1024 на 1130 пикселей в 224 каналах с представлением пикселя как шестнадцатибитное положительное число занимает 494,38 МиБ. 

Целью данной работы является проведение детального сравнительного анализа различных параметров алгоритма сжатия CCSDS-123.0-B-2 гиперспектральных изображений на основе предсказания значения пикселей. Для испытаний были использованы снимки планарий (рис. 1) в пространственном размере 1024 на 1130 пикселей в 224 каналах и снимки тканей курицы и свиньи (рис. 2) в 224 каналах в пространственном размере 1024 на 2704 пикселей, снятые на гиперспектральную камеру Specim FX10e [1], разрядность АЦП 12 бит и далее представленные в формате беззнаковых шестнадцатибитных целых чисел.

В качестве метрик были выбраны [3]:

· bits per pixel per band (BPPPB) — количество бит на пиксель на канал;

· root mean square error (RMSE) — среднекватрическое отклонение;
· peak signal-to-noise ratio (PSNR) — пиковое отношение сигнала к шуму;
· spectral angle mapper (SAM) — метод сопоставления спектральных углов.
Выбор вышеописанных метрик обусловлен необходимостью оценить эффективность сжатия и качество восстановления гиперспектральных данных. Метрики RMSE и PSNR характеризуют уровень искажений восстановленного изображения в терминах отклонения числовых значений пикселей от исходных.

В работе рассматриваются режимы сжатия без потерь и с контролируемыми потерями. Для сжатия с потерями изменялся параметр Absolute Error Limit(AEL) — предел абсолютной ошибки. Исследование проводилось для значений AEL=3 и AEL=6, а также для первых пятнадцати каналов было задано AEL=15 и AEL=30.

[image: image1.png]e



  [image: image2.png]"







       а                                  б
Рис. 1.  Снимки планарий: а) снимок 1; б) снимок 2

[image: image3.png]


    [image: image4.png]



    а                              б

Рис. 1.  Снимки тканей курицы и свиньи а) снимок 1; б) снимок 2 
II. Рассмотрение параметров сжатия 
CCSDS-123.0-B-2

Алгоритмы сжатия на основе предсказания основываются на предсказании значения пикселя по соседним и энтропийном сжатии ошибки предсказания. Эффективность таких методов определяется коррелированностью данных, так для коррелированных данных ошибка предсказания имеет меньший размер.

A. Сжатие без потерь
CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) – консультативный комитет по системам космических данных. Выпустил стандарт сжатия CCSDS-123.0-B-2 [3] описывающий сжатие без потерь и с минимальными потерями. CCSDS-123.0-B-2 основан на адаптивном предсказании и энтропийном кодировании ошибок предсказания. Для каждого пикселя прогнозируется значение на основе пространственных соседей и предыдущих спектральных каналах, после чего вычисляется остаток между реальным и предсказанным значением. Полученная последовательность остатков затем кодируется адаптивным энтропийным кодером(sample-adaptive, hybrid или block-adaptive). Для сжатия с потерями было использовано фиксированное значение предела абсолютной ошибки (зависимый от канала) (AEL) одинаковый для каждого канала. 

	Снимок
	BPPPB

	Планарии 1 без потерь
	5,118

	Планарии 2 без потерь
	5,032

	Ткани 1 без потерь
	4,586

	Ткани 2 без потерь
	4,541


Для исследованных изображений значение BPPPB находится в диапазоне от 4,541 до 5,118, а среднее значение по всем четырём снимкам составляет 4,819. Для снимков тканей значения BPPPB оказались ниже, чем для снимков планарий, что может следовать из большей предсказуемости данных.

B. CCSDS-123.0-B-2 с потерями с пределом абсолютной ошибки.
Для сжатия с потерями было использовано фиксированное значение предела абсолютной ошибки (зависимый от канала) (AEL) одинаковый для каждого канала. 

	Снимок
	BPPPB
	RMSE
	SAM
	PSNR

	AEL=3
	2,154
	
	
	

	Планарии 1
	2,485
	1,999
	0,266
	90,309

	Планарии 2
	2,394
	1,999
	0,277
	90,309

	Ткани 1
	1,886
	1,998
	0,159
	90,313

	Ткани 2
	1,850
	1,998
	0,156
	90,314

	AEL=6
	1,458
	
	
	

	Планарии 1
	1,753
	3,726
	0,496
	84,905

	Планарии 2
	1,690
	3,724
	0,515
	84,908

	Ткани 1
	1,210
	3,659
	0,290
	85,061

	Ткани 2
	1,178
	3,651
	0,285
	85,081


Результаты испытаний показывают, что даже небольшое увеличение предела абсолютной ошибки позволяет существенно снизить объём сжатых данных. При использовании AEL=3 среднее значение BPPPB по всем изображениям составляет 2,154, тогда как для режима без потерь оно равно 4,819. Использование AEL=3 влечёт сравнительно малое ухудшение метрик качества, что делает такой режим потенциально подходящим для задач, где требуется сохранить информативность данных для последующей обработки. Переход к сжатию с малыми потерями позволяет уменьшить средний объём сжатых данных более чем в два раза.

При дальнейшем увеличении параметра AEL до 6 достигается ещё показатель BPPPB, равный 1,458. Однако увеличение степени сжатия сопровождается ухудшением показателей качества восстановления, средние значения RMSE и SAM возрастают, среднее значение PSNR уменьшается.

C. CCSDS-123.0-B-2 с повышенным пределом абсолютной ошибки для выбранных каналов

Важность целостности информации в некоторых каналах может быть низкой. Если хранить меньше информации из них, можно уменьшить объём сжатого изображения. Для опыта были выбраны следующие параметры: для первых 15 каналов был выбран одно значение параметра AEL(AELF), для остальных каналов было выбрано другое значение параметра AEL(AELR). При этом метрики RMSE, SAM и PSNR для сжатия с разными AELF и AELR вычислялись только для последних 209 каналов. Таким образом, эти показатели характеризуют целостность не всего гиперспектрального изображения, а только той части каналов, что несёт в себе наиболее важную информацию. 

[image: image5.png]


     [image: image6.png]



а                                       б
Рис. 2.  Первый канал снимков планарий: а) снимок 1; б) снимок 2

[image: image7.png]..

| i“~iFiWibht¢lL|‘ ‘.



     [image: image8.png]



а                                        б
Рис. 2.  Первые каналы снимков тканей курицы и свиньи а) снимок 1; б) снимок 2 

	Снимок
	BPPPB
	RMSE
	SAM
	PSNR

	AELF=15; AELR=3
	2,068
	
	
	

	Планарии 1
	2,401
	2,861
	0,381
	87,199

	Планарии 2
	2,310
	2,859
	0,396
	87,205

	Ткани 1
	1,799
	2,595
	0,256
	88,045

	Ткани 2
	1,763
	2,601
	0,168
	88,028

	AELF=15; AELR=6
	1,414
	
	
	

	Планарии 1
	1,709
	4,172
	0,556
	83,921

	Планарии 2
	1,646
	4,169
	0,579
	83,927

	Ткани 1
	1,165
	3,948
	0,391
	84,401

	Ткани 2
	1,133
	3,957
	0,256
	84,382

	AELF=30; AELR=3
	2,049
	
	
	

	Планарии 1
	2,375
	4,083
	0,399
	84,111

	Планарии 2
	2,285
	4,080
	0,561
	84,116

	Ткани 1
	1,786
	3,399
	0,331
	85,699

	Ткани 2
	1,749
	3,510
	0,226
	85,422

	AELF=30; AELR=6
	1,394
	
	
	

	Планарии 1
	1,684
	5,088
	0,676
	82,198

	Планарии 2
	1,621
	5,085
	0,703
	82,203

	Ткани 1
	1,151
	4,518
	0,444
	83,231

	Ткани 2
	1,120
	4,606
	0,298
	83,062


Повышение AEL для первых 15 каналов показал, что изменение этого параметра даёт дополнительное увеличение степени сжатия, однако небольшое, таким образом, при AELR=3 и AELF=15, AELF=30 средний показатель BPPPB по четырём снимкам равен 2,068 и 2,049 соответственно, что незначительно ниже результата для AEL=3, равного 2,154. Аналогичный вывод можно сделать для AELR=6 и AELF=15, AELF=30. Это показывает, что для улучшения степени сжатия необходимо отбрасывать больше информации из первых каналов. 

Также метрики качества, вычисленные для последних 209 каналов, претерпели деградацию, это показывает, что уменьшение хранимой информации для первых каналов уменьшает точность предсказания оставшихся каналов. Это явление можно объяснить тем, что в алгоритмах предсказательного сжатия ранние спектральные каналы могут влиять на точность прогнозирования последующих. Даже если первые каналы имеют меньшую контрастность, они всё равно учитываются для формирования предсказания и задают часть спектрального контекста, поэтому увеличение предела допустимой ошибки в этих каналах может приводить к потере точности не только в них, а ещё и в дальнейших каналах.

III. 
Заключение

Проведённое исследование показало, что алгоритм CCSDS-123.0-B-2 сжимает гиперспектральные изображения без потерь в среднем до 4,819 бит на пиксель на канал, что позволяет использовать этот алгоритм сжатия для задач хранения архивов. Увеличение AEL до 3 позволило уменьшить средний объём до 2,154 бит на пиксель на канал при сохранении высоких значений PSNR и низких значений SAM, а увеличение AEL до 6 позволило уменьшить средний объём до 1,458 бит на пиксель на канал, уменьшив значение PSNR и увеличив значение SAM, что требует учёта допустимого уровня искажений в зависимости от прикладной задачи. Для задач визуального хранения  такой режим может быть приемлемым. 

Увеличение AEL для каналов с низкой контрастностью не дало большого прироста в степени сжатия при AEL для последних каналов равным 3 и при AEL равному 15 и 30 для первых 15 каналов, средний объём составил 2,068 и 2,049 бит на пиксель на канал соответственно, при AEL равному 6 для последних каналов и AEL равному 15, коэффициент сжатия даже ухудшился, и составил 1,414 бит на пиксель на канал, при AEL 30 для первых 15 каналов средний объём составил 1,394 бит на пиксель на канал. Таким образом проведённые испытания показали, что выборочное повышение предела абсолютной ошибки для первых 15 каналов может в отдельных случаях позволять повысить степень сжатия, но этот эффект зависит от изображения и конкретного сочетания параметров.
Список литературы
[1] Specim FX10 [Электронный ресурс]. URL: https://www.specim.com/products/specim-fx10/ (дата обращения: 02.04.2026). 

[2] Chen C., Wang Y., Zhang N., Zhang Y., Zhao Z. A Review of Hyperspectral Image Super-Resolution Based on Deep Learning [Электронный ресурс] // Remote Sensing. 2023. Vol. 15, no. 11. Art. 2853. URL: https://www.mdpi.com/2072-4292/15/11/2853 (дата обращения: 02.04.2026). 
[3] Low-Complexity Lossless and Near-Lossless Multispectral and Hyperspectral Image Compression [Электронный ресурс]. CCSDS 123.0-B-2. Washington, DC, 2019. URL: https://ccsds.org/Pubs/123x0b2e2c3.pdf (дата обращения: 02.04.2026).

281

